Gerüstplanung Bundeshaus Bern

Kontext und Anweisungen für Claude IDE

Materialbewirtschaftung nach NPK 114

| Objekt | Bundeshaus Bern (Parlamentsgebäude) |
| --- | --- |
| Adresse | Bundesplatz 3, 3003 Bern |
| Bauherr | Schweizerische Eidgenossenschaft |
| Gebäudelänge | ca. 300 m (Gesamtkomplex) |
| Maximale Höhe | 62.6 m (Kuppelspitze) / 64 m (mit Laterne) |

# 1. Problemstellung: Höhendaten aus SwissBuildings3D

Die aus SwissBuildings3D ermittelten Werte für das Bundeshaus sind:

| Parameter | Wert aus SwissBuildings3D |
| --- | --- |
| Firsthöhe | 62.6 m |
| Traufhöhe | 14.5 m ⚠️ Problem! |

## 1.1 Analyse des Problems

Die Traufhöhe von 14.5 m ist für das Bundeshaus nicht repräsentativ, da das Gebäude aus mehreren Teilen mit unterschiedlichen Höhen besteht:

| Gebäudeteil | Traufhöhe (ca.) | Firsthöhe (ca.) |
| --- | --- | --- |
| Bundeshaus West/Ost (3-4 Stockwerke) | 15–18 m | 20–22 m |
| Parlamentsgebäude (Hauptfassade) | 22–25 m | 28–32 m |
| Ecktürme (Südfassade) | – | 35–38 m |
| Hauptkuppel (mit Laterne) | – | 62–64 m |
| Arkaden (Verbindungsgänge) | ~14 m ← vermutlich dieser Wert! | – |

## 1.2 Lösungsansatz

Für komplexe Gebäude wie das Bundeshaus sollte die App:

- Höhenzonen segmentieren: Aus den 3D-Daten verschiedene Höhenbereiche erkennen

- Lokale Höhen verwenden: Für jede Fassade den zugehörigen Höhenwert nutzen

- Sonderelemente separat behandeln: Kuppeln, Türme als eigene Objekte mit Spezialgerüst

- Fallback-Strategie: Bei einzelnem globalen Höhenwert → maximale Fassadenhöhe (ohne Kuppel) verwenden

# 2. Douglas-Peucker Algorithmus für Fassadenvereinfachung

Der Douglas-Peucker Algorithmus reduziert die Anzahl der Fassadensegmente, während die charakteristische Gebäudeform erhalten bleibt. Dies ist essenziell für:

- Optimale Feldaufteilung des Gerüsts

- Reduzierung von Sonderlösungen an Ecken und Knicken

- Effiziente Materialberechnung

- Übersichtliche technische Zeichnungen

## 2.1 Konfigurationsparameter

| Parameter | Empfehlung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SIMPLIFY_EPSILON | 1.5–3.0 m | Toleranz für Punktreduktion. Höher = mehr Vereinfachung. |
| COLLINEAR_ANGLE_TOLERANCE | 3–8° | Punkte mit kleinerem Winkel (fast gerade) werden entfernt. |
| MIN_SEGMENT_LENGTH | 1.0–2.0 m | Segmente kürzer als dieser Wert werden zusammengefasst. |

## 2.2 Algorithmus-Ablauf

- Douglas-Peucker Grundalgorithmus: Finde Punkt mit maximalem Abstand zur Verbindungslinie Start-Ende. Wenn Abstand > EPSILON, rekursiv teilen. Sonst: nur Start/Ende behalten.

- Kollineare Punkte entfernen: Punkte, die nahezu auf einer Geraden liegen (Winkel ≈ 180°), werden entfernt.

- Kurze Segmente zusammenfassen: Sehr kurze Fassadenabschnitte werden mit benachbarten Segmenten vereint.

### Python-Implementierung (Kern)

def perpendicular_distance(point, line_start, line_end):

dx = line_end.x - line_start.x

dy = line_end.y - line_start.y

length = math.sqrt(dx*dx + dy*dy)

cross = abs(dy*point.x - dx*point.y + line_end.x*line_start.y - line_end.y*line_start.x)

return cross / length if length > 0 else 0

# 3. SVG-Generierung für technische Zeichnungen

Für optimale Ergebnisse sollten die SVG-Grafiken in Python generiert werden. Dies ermöglicht:

- Direkte Integration der berechneten Geometriedaten

- Automatische Skalierung und Massstabsanpassung

- Konsistente Formatierung über alle Zeichnungen

- Einfache Konvertierung zu PNG/PDF für Word-Einbettung

## 3.1 Benötigte Zeichnungen

| Zeichnung | Inhalt | Besonderheiten Bundeshaus |
| --- | --- | --- |
| Grundriss | Draufsicht mit Gerüst, Ständer, Verankerungen, Zugänge | Komplexe Polygonform mit Risaliten, Portikus, Arkaden. Douglas-Peucker essenziell! |
| Ansicht (Elevation) | Fassadenansicht mit Gerüst, Lagen, Höhenkoten | Verschiedene Höhenzonen darstellen. Kuppel als Sonderelement. |
| Schnitt (Section) | Querschnitt durch Gebäude mit Gerüst auf beiden Seiten | Schnitt durch Parlamentsgebäude zeigt Kuppel, Türme, Höhenstaffelung. |
| 3D-Ansicht | Isometrische Darstellung für Gesamtüberblick | Vereinfachte Box mit Kuppel. Optional für Präsentation. |

## 3.2 SVG-Struktur (Empfehlung)

Jede SVG-Datei sollte folgende Elemente enthalten:

- Titelblock: Projektname, Massstab, Blattbezeichnung

- Gebäudegeometrie: Polygon mit Schraffur oder Füllung

- Gerüstdarstellung: Beläge, Ständer, Geländer in blauer Farbe

- Verankerungen: Rote Markierungen im Raster 4×4 m

- Masslinien: Mit Pfeilen und Beschriftung

- Legende: Erklärung aller Symbole

- Fusszeile: Projekt, Verfasser, Datum, Blattnummer

# 4. Empfehlungen für die Umsetzung in der App

## 4.1 Datenstruktur

Die App sollte folgende Datenstruktur verwenden:

Gebäude:

- name: str

- adresse: str

- fassaden: List[Fassade]  # Nach Douglas-Peucker

- sonderelemente: List[Sonderelement]  # Kuppeln, Türme

Fassade:

- name: str

- punkte: List[Point3D]  # Vereinfachte Geometrie

- hoehe_traufe: float  # LOKAL, nicht global!

- hoehe_first: float  # Optional für Giebel

- gebaeude_teil: str  # z.B. "West", "Parlament", "Ost"

## 4.2 Höhenzonierung

Für das Bundeshaus empfehle ich folgende Höhenzonen-Strategie:

- SwissBuildings3D analysieren: Prüfen, ob das 3D-Modell verschiedene Höhenwerte pro Dachfläche enthält

- Z-Werte der Polygonpunkte nutzen: Die Z-Koordinaten geben lokale Höhen an

- Fallback bei globalem Wert: Wenn nur ein Höhenwert vorhanden: Kuppelhöhe ignorieren, ca. 25 m für Parlamentsgebäude verwenden

## 4.3 Bundeshaus-spezifische Werte

Falls keine detaillierten Höhendaten verfügbar sind, können folgende Richtwerte verwendet werden:

| Bereich | Traufhöhe | Gerüsthöhe (HA) |
| --- | --- | --- |
| Standard-Fassaden (West/Ost) | 18.0 m | 19.0 m |
| Parlamentsgebäude (Hauptfassaden) | 25.0 m | 26.0 m |
| Türme (Südfassade) | – | 36.0 m (Spezialgerüst) |
| Kuppel (Spezialgerüst) | – | 64.0 m (Kuppelgerüst) |

# 5. Checkliste für Claude IDE

Folgende Punkte sollten bei der Implementierung beachtet werden:

## 5.1 Geometrie-Verarbeitung

- Douglas-Peucker mit konfigurierbarem SIMPLIFY_EPSILON implementieren

- COLLINEAR_ANGLE_TOLERANCE für Glättung verwenden

- Statistik vor/nach Vereinfachung ausgeben (Punktreduktion in %)

- Bounding Box für SVG-Dimensionierung berechnen

## 5.2 Höhenbehandlung

- Prüfen ob SwissBuildings3D Höhenzonen liefert

- Lokale Höhen pro Fassade statt globale Höhe verwenden

- Sonderelemente (Kuppel, Türme) separat behandeln

- Warnung ausgeben wenn nur globaler Höhenwert vorhanden

## 5.3 SVG-Generierung

- Grundriss: Draufsicht mit vereinfachtem Polygon

- Ansicht: Fassadenansicht mit korrekten Höhenzonen

- Schnitt: Querschnitt durch Hauptgebäude mit Kuppel

- Alle SVGs mit Titelblock, Legende, Fusszeile versehen

- Automatische Massstabsberechnung implementieren

## 5.4 Berechnungen

- NPK 114 Zuschläge korrekt anwenden (LF, LG, LS, Höhenzuschlag)

- Layher Blitz 70 Materialmengen berechnen

- Gesamtgewicht und Transportbedarf ermitteln

- Personalbedarf für Montage/Demontage berechnen

Hinweis: Dieses Dokument dient als Kontext für Claude IDE. Die eigentliche Programmierung der Gerüstplanungs-App erfolgt in der IDE, nicht hier. Die hier beschriebenen Konzepte und Parameter können direkt als Referenz verwendet werden.

— Ende des Dokuments —